计算机维修技术

一、填空题（30分，每空1分）

1、运算器、控制器、存储器

2、数据线、电源线、从盘

4、主引导区

5、数据传输速率

6、CRT显示器、LCD显示器

7、IDE接口、ATA接口、SISC接口

8、机械式鼠标、光电式鼠标

9、bit/s

10、只读存储器、可擦写存储器

11、内置式Modem

12、 ROM芯片、RAM芯片

13、低级格式化、高级格式化。

14、引导型病毒、文件型病毒、宏病毒

15、摸和闻

16、在线升级和离线升级

17、1946、ENIAC、电子管、晶体管、集线电路、大规模和超大规模集成电路

18、运算器、控制器

19、外频、倍频

20、 850、PGA、1.7 、256、200

21、 键盘、鼠标、USB设备 、串口

22、 内部存储器、辅助存储器

23、存储器、内存、外存

24、南桥、北桥

25、 硬件故障、软件故障

26、计算机程序

27、系统备份

二、选择题（单选或多选题，20分，每题2分）

          - 下面哪些设备属于输入设备？（  AB	  ）

A.扫描仪							B.键盘

C.打印机							D.显卡

          - 声卡在录音时还可以进行播放声音的工作，表示声卡属于（ B ） 。

A.半双工							B.全双工

C.多功能							D.单功能

          - 目前的独立声卡其通常安装在主板的哪个插槽上（ C  ）。

A.DDR DIMM						B.DDR2 DIMM

C.PCI								D.AGP

          - 显卡的接口类型有很多，其中显卡专用接口是 （ C  ） 。

A.ISA								B.PCI

C.AGP								D.PCI Express

          - 在FAT32文件格式中，支持的单个文件的最大容量为（B  ）。

A.2GB								B.4GB

C.8GB								D.16GB

          - 下面哪个是Windows系统自带分区工具？（ B  ）

A.Disk Gen							B.Fdisk

C.Partition Magic					D.DM

          - DOS系统中的格式化命令是（  C ）。

A.dir							B.copy

C.format						D.Fdisk

          - 常见的CPU超频有哪几种方法？（  ABC）

A.跳线设置超频					B.软件设置超频

C.BIOS设置超频				D.驱动设置超频

          - 对于病毒的威胁，常用的防范手段有（  BCD ）。

A.重装系统								B.使用杀毒软件

C.安装操作系统补丁					D.使用网络防火墙

          - 计算机软件故障产生的主要原因有（ ACD）。

A.误操作								B.软件损坏

C.病毒的破坏							D.软件不兼容

三、选择题

1、D   2、A    3、AC    4、B   5、ABC    6、C     7、C     8、AB

9、B  10、C   11、D   12、B   13、A  14、 B  15、D

三、名词解释（10分）

1、分辨率

答：显卡的分辨率又称为最大分辨率，代表了显卡在显示器上所能描绘的点数（一般用水平点数×垂直点数来表示，象素越多画面越清晰）。当然它受到显示器的分辨率的限制

2、BIOS

答：即计算机的基本输入输出系统(Basic Input-Output System)，是集成在主板上的一个ROM芯片，其中保存有计算机重要的基本输入/输出程序、系统信息设置、开机通电自检程序和系统启动自检程序

四、问答题（40分）

1、简述组装计算机需要准备哪些工具，以及主机部分需要组装的部件有哪些。（6分）

答：需要准备的工具有螺丝刀、尖嘴钳、镊子和万用表等。组装计算机时，可以将其分为计算机主机的组装和外部设备的组装，其中计算机主机主要分为机箱、电源、主机、CPU、内存条、光驱、硬盘等配件。

2、简述硬盘日常使用中的注意事项。（9分）

答：（1）当硬盘处于工作状态时，尽量不要强行关闭主机电源。

（2）硬盘在工作时一定要注意防震、防止静电和电磁干扰。

（3）不要擅自将硬盘拆开，如果硬盘出现故障需要检修时，应及时就送给专业的检修人员进行检修。

（4）保证硬盘散热良好，避免硬盘因高温而出现问题

（5）保持使用环境的湿度不要太低

（6）电压不稳的地区要为计算机配一个UPS电源

（7）不要对硬盘进行频繁的格式化操作

（8）尽量保持计算机所在房间的干燥、清洁

（9）要定期进行磁盘扫描和碎片整理

（10）尽量不要对硬盘进行超频使用

3、简述主板南北桥芯片的作用。（5分）

答：主板南桥芯片主要负责控制设备的中断、各种总线和系统的传输性能等，而北桥芯片是CPU与外部设备之间联系的纽带。

4、简述主板的故障种类。（5分）

（1）BIOS芯片损坏或被病毒破坏

（2）外部接口故障，如不能键盘、鼠标，串口，并口等故障，以及IDE控制器故障等。。

（3）各种接口，插槽接触不良或者故障，如CPU插槽，内存插槽，AGP插槽，PCI插槽等插槽的故障。

（4）主板电源故障。

（5）主板缓存故障。

5、只读存储器和随机存储器有什么区别？（5分）

答：只读存储器又称（ROM ），只能从中读取信息而不能任意写信息。ROM具有掉电后数据可保持不变的特点，随机存储器又称（RAM），存储的内容可通过指令随机读写访问，RAM中的数据在掉电时会丢失，因而只能在开机运行时存储数据。

6、组装计算机时有那些注意事项？（5分）

答：1、组装电脑时一定得防静电，任何一切行为都不为违背这个原则。

2、组装电脑时一定得适度用力，再插拔板卡、拧螺丝的时候不要用力过猛过大，以避免对板卡等造成物理损坏。注意各种大小不同螺丝的区别。

3、安装螺丝时，一定得全部安装，不能偷工减料。

4、主板上螺丝的垫板得放上去，这样可以防静电。

5、不能触摸主板线路板。

6、插板卡以及跳线时不能碰到主板上的小元件。

7、为了避免感染计算机病毒，在平时的使用中要注意哪些问题？（5分）

答：1、专机专用；

2、经常进行系统备份；

3、不要使用盗版软件；

4、控制软盘使用，使用软盘前要杀毒；

5、经常杀毒，安装杀毒软件

- 简述计算机的组装流程？

答：1、把CPU安装到主板上面，电源安装到机箱内。

2、把主板安装到机箱内部，用塑料卡钉或螺丝固定。

3、安装内存、显示卡。

4、安装显示器、键盘、鼠标。

5、通电自检，如果正常，继续安装，否则返回检查。

6、安装硬盘、软驱、光驱、声卡、网卡（或MoDem）等。

7、初始化安装（设置BIOS，初始化硬盘，安装操作系统，驱动等）。

8. 装挡板； 最后 盖上机箱盖；

- 在组装计算机之前要做好哪些准备？

答：1、选择一个合适的工作平台，要比较宽大，能放下计算机的各种部件，另外，桌面要绝缘，桌子附近有电源接口方便连接。

2、工具准备。螺丝刀、镊子、尖嘴钳。必要时准备万用表、电烙铁等。

3、计算机配件以及厂家说明书，驱动软件盘等

- 在计算机使用过程中，如果显卡出现故障，应如何检修？

答：1、切断电源，打开机箱检查显卡是否安装正确，显卡与主板插槽是否接触良好；

2、显示卡或插槽是否因使用时间长而积尘太多；

3、显示卡上的芯片是否有烧焦、开裂的痕迹；

- 在计算机使用过程中，如果内存出现故障，应如何检修？

答：解决方法：首先升级主板的BIOS，看看是否能解决问题，仔细检查内存条是否与插槽保持良好接触或更换内存条。

- 硬盘的硬件维护包括哪些方面？

答：1、硬盘在工作时，不应直接按电源开关进行关机，突然断电，可能会造成硬盘数据丢失，甚至会造成磁盘损坏等严重后果。

2、不要在高温、过度潮湿、强磁场的环境中使用硬盘。

3、使用硬盘时要避免振动。

4、硬盘要防尘埃。

- 简述对硬盘进行磁盘清理的方法。

答：1、在资源管理器中选中要检查的分区，点击鼠标右键，选择“属性”；

2、在“属性”对话框里，选择“工具”；

3、选择第一项可以查错，选择第三项可以整理磁盘碎片，提高硬盘的使用率。

- 简述计算机病毒对计算机系统可能产生的影响。

答：1、减慢程序运行速度；

2、增加文件的长度；

3、出现新的奇怪的文件；

4、降低可以使用的内存总数；

5、发出奇怪的声音或者图像；

6、删除计算机中的文件；

7、破坏硬盘甚至BIOS。