计算机原理作业

- 单项选择题

　　1．指令JMP FAR PTR DONE属于　　　
　　A．段内转移直接寻址 
　　B．段内转移间接寻址 
　　C．段间转移直接寻址 
　　D．段间转移间接寻址

2．下列叙述正确的是　　　
　　A．对两个无符号数进行比较采用CMP指令，对两个有符号数比较用CMPS指令 
　　B．对两个无符号数进行比较采用CMPS指令，对两个有符号数比较用CMP指令 
　　C．对无符号数条件转移采用JAE/JNB指令，对有符号数条件转移用JGE/JNL指令 
　　D．对无符号数条件转移采用JGE/JNL指令，对有符号数条件转移用JAE/JNB指令

3．一个有128个字的数据区，它的起始地址为12ABH：00ABH，请给出这个数据区最末一个字单元的物理地址是　　　
　　A．12CSBH 
　　B．12B6BH 
　　C．12C59H 
　　D．12BFEH 
　　
　　4．在下列指令的表示中，不正确的是

A．MOV AL，[BX+SI] 
　　B．JMP SHORT DONI 
　　C．DEC [BX] 
　　D．MUL CL 
　　　　5．在进行二重循环程序设计时，下列描述正确的是　　　参考答案为:A 
　　A．外循环初值应置外循环之外；内循环初值应置内循环之外，外循环之内 
　　B．外循环初值应置外循环之内；内循环初值应置内循环之内 
　　C．内、外循环初值都应置外循环之外 
　　D．内、外循环初值都应置内循环之外，外循环之内 
　　　　6．条件转移指令JNE的测试条件为　　　
　　A．ZF=0 
　　B．CF＝0 
　　C．ZF=1 
　　D．CF=1 

　　7．8086CPU在基址加变址的寻址方式中，变址寄存器可以为　　　 
　　A．BX或CX 
　　B．CX或SI 
　　C．DX或SI 
　　D．SI或DI 

　　8．已知BX=2000H，SI=1234H，则指令MOV AX，[BX+SI+2]的源操作在（ ）中。　　　　　A．数据段中偏移量为3236H的字节 
　　B．附加段中偏移量为3234H的字节 
　　C．数据段中偏移量为3234H的字节 
　　D．附加段中偏移量为3236H的字节 
　
　　　　BX+SI+2=2000H+1234H+2=3236H 
　　9．执行如下程序： 
　　　　MOV AX，0 
　　　　MOV BX，1 
　　　　MOV CX，100 
　　　　A：ADD AX，BX 
　　　　INC BX 
　　　　LOOP A 
　　　　HLT 
　　　　执行后（BX）=　　　
　　A．99 
　　B．100 
　　C．101 
　　D．102 

　　10．上题的程序执行后（AX）=　　　
　　A．5000 
　　B．5050 
　　C．5100 
　　D．5150 
 转贴于：自

11．对于下列程序段： 
　　　　AGAIN：MOV AL，[SI] 
　　　　MOV ES：[DI]，AL 
　　　　INC SI 
　　　　INC DI 
　　　　LOOP AGAIN 
　　　　也可用______指令完成同样的功能。　　　
　　A．REP MOVSB 
　　B．REP LODSB 
　　C．REP STOSB 
　　D．REPE SCASB 
　　　　12．下面指令序列执行后完成的运算，正确的算术表达式应是 
　　　　MOV AL，BYTE PTR X 
　　　　SHL AL，1 
　　　　DEC AL 
　　　　MOV BYTE PTR Y，AL　　　
　　A．y=x2+1 
　　B．x=y2+1 
　　C．x=y2-1 
　　D．y=x2-1 
　　　　13．在一段汇编程序中多次调用另一段程序，用宏指令比用子程序实现起来。　　　
　　A．占内存空间小，但速度慢 
　　B．占内存空间大，但速度快 
　　C．占内存空间相同，速度快 
　　D．占内存空间相同，速度慢 
　　
　　14．在程序执行过程中，IP寄存器中始终保存的是　　　
　　A．上一条指令的首地址 
　　B．下一条指令的首地址 
　　C．正在执行指令的首地址 
　　D．需计算有效地址后才能确定地址 
　　　　15．PSW寄存器中共有______位条件状态位，有______位控制状态位。　　　　　A．6、3 
　　B．3、6 
　　C．8、4 
　　D．4、8 
　　[解析]PSW有6位条件状态位：AF、CF、ZF、PF、SF、OF； 
　　　　PSW有3位控制状态位：IF、TF、DF 
　　16．下列指令执行时出错的是　　　
　　A．ADD BUF1，BUF2 
　　B．JMP DWORD PTR DAT [BX] 
　　C．MOV AX，[BX+DI] NUM 
　　D．TEST AL，08H 
　　　　17．已知（AX）=1234H，执行下述三条指令后，（AX）=　　　
　　　　MOV BX，AX 
　　　　NEG BX 
　　　　ADD AX,BX 
　　A．1234H 
　　B．0EDCCH 
　　C．6DCCH 
　　D．0000H 
　　　　18．在下列指令中，______指令的执行会影响条件码中的CF位。　　　
　　A．JMP NEXT 
　　B．JC NEXT 
　　C．INC BX 
　　D．SHL AX，1 
　　　　19．串指令中的目的操作数地址是由______提供。　　　
　　A．SS：[BP] 
　　B．DS：[SI] 
　　C．ES：[DI] 
　　D．CS：[IP] 
　　　　20．将DX的内容除以2，正确的指令是　　　
　　A．DIV 2 
　　B．DIV DX，2 
　　C．SAR DX，1 
　　D．SHL DX，1 
　　21．CPU要访问的某一存储单元的实际地址称（ ）

A．段地址 B．偏移地址

C．物理地址 D．逻辑地址

22．某存储单元的物理地址是12345H，可以作为它的段地址有（ ）

A．2345H B．12345H

C．12340H D．1234H

23．执行后使BX=0的同时也使CF=0，OF=0的指令是（ ）

A．XOR BX，BX B．OR BX，BX

C．AND BX，BX D．CMP BX，BX

24．设物理地址(21000H)=20H,(21001H)=30H，(21002H)=40H。如从地址21001H中取出一个字的内容是( )

A.2030H B.3040H

C.3020H D.4030H

25．与LEA BX，BUF指令完全等效的指令是( )

A.MOV BX， BUF B.LDS BX，BUF

C.MOV BX，OFFSET BUF D.MOV BX，WOKD PTR BUF

26．AND，OR，XOR，NOT为四条逻辑运算指令，下面的解释正确的是（ ）

A．指令XOR AX，AX执行后，AX内容不变，但设置了标志位

B．指令OR DX，1000H执行后，将DX最高位置1，其余各位置0

C．指令AND AX，OFH执行后，分离出AL低四位

D．NOT AX，执行后，将AX清0

27．在执行下列指令时，需要使用段寄存器DS的指令是（ ）

A．STOSW B．ADD AL，CL

C．NEG BX D．INC DA[BX]

28．无论BH中原有的数是奇数或偶数，若要使BH中的数一定为奇数，应执行的指令是（ ）

A．ADD BH，01H B．OR BH，01H

C．XOR BH，01H D．TEST BH，01H

29．完成对CL寄存器的内容乘以4的正确操作是（ ）

A．ROL CL，1 B．MUL 4

ROL CL，1

C．SHL CL，1 D．MOV CL，2

SHL CL，1 SHL CL，CL

30．下面各传送指令中，正确的是（ ）

A．MOV [DI]，[SI] B．MOV[DX+DI]，AL

C．MOV WORD PTR [BX]，0100H D．MOV AL，BX

31．设SP的初值为1000H，执行指令PUSH AX后SP的值是( )

A.OFFFH B.1001H

C.0FFEH D.1002H

32．要实现使BETA的值为56，应采用语句为（ ）

A．BETA DB 56 B．BETA DB 56H

C．BETA EQU 56 D．BETA EQU 56H

33．设AX=9ABCH，DX=8765H

PUSH AX

PUSH DX

POP AX

POP DX

上述4条指令执行后，AX，DX中内容分别是( )

A.AX=9ABCH DX=8765H B.AX=9ABCH DX=9ABCH

C.AX=8765H DX=8765H D.AX=8765H DX=9ABCH

34．下面程序段执行后，AL中的内容是（ ）

MOV AX，8833H

ADD AL，AH

DAA

A．21 B．21H

C．0C1H D．0DDH

35．比较两个带符号的数A、B，当A=B时程序转移，测试的条件为（ ）

A．ZF=1 B．ZF=0

C．SF=1 D．SF=0

36．检查二个无符号数的关系，若要实现AL≥BL时分支去LOP1处，那么在“CMP AL，BL”指令后应跟的分支指令是（ ）

A．JNC LOP1 B．JA LOP1

C．JC LOP1 D．JGE LOP1

37．检查BUF单元的内容是否为正偶数，下面程序段正确的是( )

A.MOV AL，BUF B.MOV AL，BUF

JS K1 AND AL，11H

SHR AL，1 JNE K1

JC K1 ?? ；是正偶数

?? ；是正偶数 ?

? K1：??

K1：??

C.MOV AL，BUF D.MOV AL，BUF

JNP K1 TEST AL，81H

TEST AL，80H JNE K1

JNE K1 ?? ；是正偶数

?? ；是正偶数 ?

? K1：??

K1：??

38．设AL=0AH，下列指令执行后能使AL=05H的是（ ）

A．NOT AL B．AND AL，0FH

C．XOR AL，0FH D．OR AL，0FH

39．DA1 DW‘AB’，‘CD’，‘EF’，‘GH’（ ）

┇

MOV AX，DA1+3

指令执行后AX中的内容是

A．‘EF’ B．‘CD’

C．‘BC’ D．‘FC’

40．使用DOS系统功能调用时，使用的软中断指令是（ ）

A．INT 21 B．INT 10H

C．INT 16H D．INT 21H

二、填空题

1．十六进制数0FFF8H表示的十进制正数为________。

2．若DS=0F3EH，SI=2000H，COUNT=0A8H，指令MOV AX，（SI+COUNT）中，源操作数物理地址为________。

3．CPU的标志寄存器中标志位，可以分为两大类，其中一类称为________标志位，另一类称为________标志位。

4．当标志位________=1是表示带符号数运算产生溢出。

5．ARRAY DB 0，2 DUP(1，2)，0，3汇编时生成的数据依次是___________。

三，简答题
　　1．假定（DX）=10111001B，（CL）=0.3，（CF）=1，试确定下列各条指令单独执行后，DX中的值。 
　　　　（1）SHR DX，1 
　　　　（2）RCR DL，1 
　　　　（3）RCL DX，CL 
　　　 　　 　　
　　　　　　2．写出完成下述功能的程序段： 
　　　　（1）传送25H到AL寄存器 
　　　　（2）将AL的内容乘以2 
　　　　（3）传送15H到BL寄存器 
　　　　（4）AL的内容乘以BL的内容 
　　　　并请写出最后（AX）=？ 
　　　 　　 　　
　　　　（2）SHL AL, 1 
　　　　（3）MOV BL, 15H 
　　　　（4）MUL BL 
　　　　最后，（AX）=612H =1554 
　　　　　　3．写一程序段，求双字长数DX∶bX的相反数。 
　　　 　　 　　3．已知：BX=1357H，DI=2000H，DS=2000H，CS=4000H，分别指出下面各指令中存储器操作数的物理地址。

（1）MOV AL，[BX]

（2）MOV CS：[BX+DI]，AH

4．0P1 DB 1，2

0P2 DW 3412H，5678H

MOV AX，OP1+1；字单元（OP1+1）?AX

MOV BL，OP2+1；字节单元（OP2+1）?BL

上述二条传送语句有语法错误，请根据注释字段的说明，将其改正。

5．下列语句在存储器中分别为变量分配多少字节？

（1）AD2 DW 10 DUP（？），10

（2）AD3 DD 100 DUP（？）

6．简述下面两条指令分别是什么语法错误？

MOV [BX]，[SI]

MOV AX，DL

四、程序分析题

1．

MOV DL，AL NOT DL TEST DL，04H

JE NEXT

┇

NEXT：?

若上述程序段执行时产生分支，说明AL中的数第几位一定为1？程序段执行后CF是多少？

2．DA1 DB‘ABCDEFGHI’

DA2 DB 9 DUP（0） ┇ LEA SI，DA1 LEA DI，DA2 MOV CX，9 CLD LOP： LODSB SUB AL，10H STOSB LOOP LOP

. . .

试问：①写出程序执行后DA2各字节中的数据。

?LEASI,DA1?LEASI,DA2②保持程序功能情况下，程序中?可否改写为 ??LEADI,DA2?LEADI,DA1

　　3．现有如下程序段： 
　　　　DATA SEGMENT DA3 EQU 1234H 
　　　　ORG 0020H DA4 EQU ＄-DA2 
　　　　DA1 DW 12H，23H DA5 DB 31H，32H 
　　　　DA2 DB 11H，21H DATA ENDS 
　　　　请回答：（1）该程序段已占有的存储字节数是多少？ 
　　（2）符号名DA4的值是多少？符号名DA5的值是多少？ 
　　
　　　
　　4．执行下列程序段后，回答问题。 
　　　　ORG 1221H MOV BX，OFFSET NUM 
　　　　NUM DW 12H MOV CL，BYTE PTR NUM+1 
　　　　… MOV CH，TYPE NUM 
　　　　MOV AX，NUM HLT 
　　　　请问：（AX）=______，（BX）=______，（CX）=______。 
　　　 　　 　　
　　　　　　5．阅读如下程序： 
　　　　ADRR DB XXH，XXH，……，XXH CMP ADRR[BX]，0 
　　　　NUM EQU ＄ -ADRR LOOPZ DON 
　　　　RETT DB？ JNZ NEXT 
　　　　… MOV BL，OFFH 
　　　　MOV CX，NUM NEXT：MOV RETT，BL 
　　　　MOV BX，-1 HLT 
　　　　DON：INC BX 
　　　　请问：（1）该程序完成的功能是什么？ 
　　　　　　　（2）程序执行后指出RETT字节单元中的内容是什么？ 
　　　 　　6．现有一子程序： 
　　　　SUB1 PROC PLUS：TEST BL，80H 
　　　　TEST AL，80H JE EXITO 
　　　　JE PLUS XCHANGE：XCHG AL，BL 
　　　　　　TEST BL，80H EXITO：RET 
　　　　JNE EXITO SUB1 ENDP 
　　　　JMP XCHANGE 
　　　　试回答：（1）子程序的功能是什么？ 
　　　　　　　　（2）若调用子程序前AL=9AH，BL=77H，则返回主程序时，AL=______，BL=______。 
　　　 　　 　　
　　　　　　7．阅读程序段： 
　　　　BLOCK DB 20H，1FH，08H，81H，OFFH… LOP1：CMP AL，[SI+1] 
　　　　RESULT DB？ JNG NEXT 
　　　　… MOV AL，[SI+1] 
　　　　START：LEA SI，BLOCK NEXT：INC SI 
　　　　MOV CX，[SI] LOOP LOP1 
　　　　INC SI MOV RESULT，AL 
　　　　MOV AL，[SI] HLT 
　　　　请问：（1）该程序完成的功能是什么？ 
　　　　　　　（2）该程序循环的次数是多少？ 
　　　 　　 　　
　　　　　　8．阅读如下程序段，回答所提出的问题，假定X1，X2，XN为无符号数。 
　　　　ORG 100H 
　　　　BLOK DW X1，X2，…，XN 
　　　　COUNT EQU（＄-BLOLOK）/2 
　　　　RESULT DW COUNT，？ 
　　　　LEA BX，BLOK-2 
　　　　MOV CX，RESULT 
　　　　XOR AX，AX 
　　　　GOON：ADD BX，2 
　　　　CMP AX，[BX] 
　　　　JAE NEXT 
　　　　MOV AX，[BX] 
　　　　NEXT：LOOP GOON 
　　　　MOV RESULT+2，AX 
　　　　程序段执行完，回答下述问题 
　　　　RESULT+2字存储单元的内容=______ 
　　　　BX=______ 
　　　　程序循环次数=______ 
　　　 　　 　　
　五，程序填空题

　　1．在表TABLE处存放着N个无符号字节数，求表中前10个字节数的总和并保存在AX寄存器中。如果总和值超过AX寄存器的容量，则置AX寄存器内容不变。请在程序中的空格处填入适当指令使其完整。 
　　　　LEA BX，TABLE （2） 
　　　　MOV CX，10 JC END0 
　　　　MOV SUM，AX DON：INC BX 
　　　　MEXT：（1）　　 （3） 
　　　　ADC AH，0 ENDO：HLT 
　　　　JNC DON

2．BEG为起始地址的存储区域中存放有100个字节数据，现将其首、尾颠倒过来，重新排放这100个字节数据。请在程序中的空格处填入适当的指令使其完整。 
　　　　MOV CX，32H 
　　　　LEA SI，BEG 
　　　　MOV DI，SI 
　　　　(1) 
　　　　DON：MOV AL，[SI] 
　　　　(2) 
　　　　MOV [SI]，AL 
　　　　(3) 
　　　　DEC DI 
　　　　LOOP DON 
　　　　HLT 

　　　　　六，编制程序题

　　1．试编写一个汇编语言程序，要求对键盘输入的小写字母用大写字母显示出来。

2．设在内存单元SQTAB首址开始存放了0～15的平方数表。要求用直接查表法编一程序，求出A单元中给定数（＜=15＝的平方值送B单元保存。

一，单项选择题

　　1．C　　2．C　　3．C　　4．C　　　　5．A6．A7．D8．A9．C10．B11．A　　　　12．D 
　13．B　　14．B15．A　　　　16．A　　　17．D　　　18．D　　　19．C　　　20．C

21、C22、D23、A24、D25、C26、C27、D28、B29、C30 C

31、C  32、C  33、D  34、B  35、A  36、A  37、D 38、C  39、D  40 D

二、填空题

1、65528 2、11488H 3、状态 控制 4、OF

5、0，1，2，1，2，0，3

三，简答题

　　1．假定（DX）=10111001B，（CL）=0.3，（CF）=1，试确定下列各条指令单独执行后，DX中的值。 
　　　　（1）SHR DX，1 
　　　　（2）RCR DL，1 
　　　　（3）RCL DX，CL 
　　　 　　 　　答：(1) 005CH (2) 00DCH (3) 05CCH 
　　　　　　2．写出完成下述功能的程序段： 
　　　　（1）传送25H到AL寄存器 
　　　　（2）将AL的内容乘以2 
　　　　（3）传送15H到BL寄存器 
　　　　（4）AL的内容乘以BL的内容 
　　　　并请写出最后（AX）=？ 
　　　 　　 　　答：（1）MOV AL, 25H 
　　　　（2）SHL AL, 1 
　　　　（3）MOV BL, 15H 
　　　　（4）MUL BL 
　　　　最后，（AX）=612H =1554 
　　　　　　3．写一程序段，求双字长数DX∶bX的相反数。 
　　　 　　 　　答:NEG DX 
　　　　NEG AX 
　　　　SBB DX, 0

3、21357H 43357H

4、MOV AX WORD PTR OP1+1

MOV BL BYTE PTR OP2+1

5、 22 400

6、两个存储单元之间不能直接传送

AX为16位寄存器，DL为8位寄存器，字长不相同的寄存器之间不能传送。

四，程序分析题

　　1．现有如下程序段： 
　　　　DATA SEGMENT DA3 EQU 1234H 
　　　　ORG 0020H DA4 EQU ＄-DA2 
　　　　DA1 DW 12H，23H DA5 DB 31H，32H 
　　　　DA2 DB 11H，21H DATA ENDS 
　　　　请回答：（1）该程序段已占有的存储字节数是多少？ 
　　（2）符号名DA4的值是多少？符号名DA5的值是多少？ 
　　答：(1) 该程序段已占有的存储字节数是8个字节。 
　　(2) 符号名DA4的值为2，符号名DA5的值是0026H。 
　　　
　　2．执行下列程序段后，回答问题。 
　　　　ORG 1221H MOV BX，OFFSET NUM 
　　　　NUM DW 12H MOV CL，BYTE PTR NUM+1 
　　　　… MOV CH，TYPE NUM 
　　　　MOV AX，NUM HLT 
　　　　请问：（AX）=______，（BX）=______，（CX）=______。 
　　　 　　 　　答：(AX)=0012H (BX)=1221H (CX)=0200H 
　　　　　　3．阅读如下程序： 
　　　　ADRR DB XXH，XXH，……，XXH CMP ADRR[BX]，0 
　　　　NUM EQU ＄ -ADRR LOOPZ DON 
　　　　RETT DB？ JNZ NEXT 
　　　　… MOV BL，OFFH 
　　　　MOV CX，NUM NEXT：MOV RETT，BL 
　　　　MOV BX，-1 HLT 
　　　　DON：INC BX 
　　　　请问：（1）该程序完成的功能是什么？ 
　　　　　　　（2）程序执行后指出RETT字节单元中的内容是什么？ 
　　　 　　 　　答：(1) 在以ADRR为起始地址的数组中，查找第一个非0数据。 
　　　　(2) 若找到则将第一个非0数据在数组中的偏移量送入RETT单元中；若无非0数据，则将OFFH送入RETT单元中。 
　　　　　2）该程序的主体是一个循环，该循环的主要功能是在数组ADRR中第一个非0数据。如果是由于找到，则将第一个非0数据在数组中的偏移量送入RETT单元中；若没找到非0数据，则将OFFH送入RETT单元中。

4．现有一子程序： 
　　　　SUB1 PROC PLUS：TEST BL，80H 
　　　　TEST AL，80H JE EXITO 
　　　　JE PLUS XCHANGE：XCHG AL，BL 
　　　　　　TEST BL，80H EXITO：RET 
　　　　JNE EXITO SUB1 ENDP 
　　　　JMP XCHANGE 
　　　　试回答：（1）子程序的功能是什么？ 
　　　　　　　　（2）若调用子程序前AL=9AH，BL=77H，则返回主程序时，AL=______，BL=______。 
　　　 　　 　　答：(1)子程序的功能是判别AL和BL中的数是否为异号数，当为异号时交换，否则不变。 
　　　　(2) AL=77H, BL=9AH 
　　　　　　5．阅读程序段： 
　　　　BLOCK DB 20H，1FH，08H，81H，OFFH… LOP1：CMP AL，[SI+1] 
　　　　RESULT DB？ JNG NEXT 
　　　　… MOV AL，[SI+1] 
　　　　START：LEA SI，BLOCK NEXT：INC SI 
　　　　MOV CX，[SI] LOOP LOP1 
　　　　INC SI MOV RESULT，AL 
　　　　MOV AL，[SI] HLT 
　　　　请问：（1）该程序完成的功能是什么？ 
　　　　　　　（2）该程序循环的次数是多少？ 
　　　 　　 　　答：(1) 该程序完成的功能是从20H（32）个有符号数中找出最小的数送入RESULT单元中。 
　　　　(2) 该程序的循环次数是1FH（31）。 
　　　　　　6．阅读如下程序段，回答所提出的问题，假定X1，X2，XN为无符号数。 
　　　　ORG 100H 
　　　　BLOK DW X1，X2，…，XN 
　　　　COUNT EQU（＄-BLOLOK）/2 
　　　　RESULT DW COUNT，？ 
　　　　LEA BX，BLOK-2 
　　　　MOV CX，RESULT 
　　　　XOR AX，AX 
　　　　GOON：ADD BX，2 
　　　　CMP AX，[BX] 
　　　　JAE NEXT 
　　　　MOV AX，[BX] 
　　　　NEXT：LOOP GOON 
　　　　MOV RESULT+2，AX 
　　　　程序段执行完，回答下述问题 
　　　　RESULT+2字存储单元的内容=______ 
　　　　BX=______ 
　　　　程序循环次数=______ 
　　　 　　 　　答:RESULT+2字存储单元的内容是MAX(X1, X2, … XN) 
　　　　BX= 100H + 2×(COUNT-1) 
　　　　程序循环次数＝ COUNT

7、 AL中的第二位为1，CF=0

8、 DA2 DB‘123456789’ 不可以

五，程序填空题

　　1．在表TABLE处存放着N个无符号字节数，求表中前10个字节数的总和并保存在AX寄存器中。如果总和值超过AX寄存器的容量，则置AX寄存器内容不变。请在程序中的空格处填入适当指令使其完整。 
　　　　LEA BX，TABLE （2） 
　　　　MOV CX，10 JC END0 
　　　　MOV SUM，AX DON：INC BX 
　　　　MEXT：（1）　　 （3） 
　　　　ADC AH，0 ENDO：HLT 
　　　　JNC DON 
　　　 　　 　　答：(1) ADD AL, [BX] 
　　　　　　(2) MOV AX, SUM 
　　　　　　(3) LOOP NEXT 
　　　　
　　　　2）标号NEXT所对应的第一个空白处就是循环体的第一条指令。根据题目的要求——求表中前10个字节数的总和，可知循环每次应实现将表TABLE中的数据按字节加法的方式进行累加到AL中，并且将字节加法产生的进位加到AH中。所以第一个空白处应填入指令： 
　　　　ADD AL, [BX] 
　　　　3）程序的第五条指令实现的是判断求得的和是否超过AX寄存器的容量。 
　　　　4）如果有进位（即已超过AX寄存器的容量），则执行第二个空白处的指令，根据题目当出现此种情况时，使AX内容不变，即恢复其原值，因此第二个空白处应填入指令：MOV AX, SUM。 
　　　　5）如果没有进位（即未超过AX寄存器的容量），则转DON。程序将使BX的内容加1，即使其指向下一个表中的字节数据。接下来就应该将计数器CX减1，并判断是否继续下一次循环。因此，第三个空白处应填入指令： LOOP NEXT。 
　　2．BEG为起始地址的存储区域中存放有100个字节数据，现将其首、尾颠倒过来，重新排放这100个字节数据。请在程序中的空格处填入适当的指令使其完整。 
　　　　MOV CX，32H 
　　　　LEA SI，BEG 
　　　　MOV DI，SI 
　　　　(1) 
　　　　DON：MOV AL，[SI] 
　　　　(2) 
　　　　MOV [SI]，AL 
　　　　(3) 
　　　　DEC DI 
　　　　LOOP DON 
　　　　HLT 
　　　 　　 　　答:(1) ADD DI, 99 
　　　　 　(2) XCHG AL, [DI] 
　　　　 　(3) INC SI 
　　　　　六，编制程序题

　　1．试编写一个汇编语言程序，要求对键盘输入的小写字母用大写字母显示出来。 
　　　 　　 　　答：1．BEGIN：MOV AH，1 
　　　　INT 21H 
　　　　CMP AL，’a’ 
　　　　JB STOP 
　　　　CMP AL，’z’ 
　　　　JA STOP 
　　　　SUB AL，20H 
　　　　MOV DL，AL 
　　　　MOV AH，2 
　　　　INT 21H 
　　　　JMP BEGIN 
　　　　STOP：RET 
　　　　2．设在内存单元SQTAB首址开始存放了0～15的平方数表。要求用直接查表法编一程序，求出A单元中给定数（＜=15＝的平方值送B单元保存。 
　　　 　　 　　答:DATA SEGMENT 
　　　　SQTAB DB 0，1，4，9，16，25，36，49，64，81 
　　　　DB 100，121，144，169，196，225 
　　　　A DB 12 
　　　　B DB？ 
　　　　DATA ENDS 
　　　　CODE SEGMENT 
　　　　ASSUME CS：CODE，DS：DATA 
　　　　START PROC FAR 
　　　　PUSH DX 
　　　　XOR AX，AX 
　　　　PUSH AX 
　　　　MOV AX，DATA 
　　　　MOV DS，AX 
　　　　MOV BX，OFFSET SQTAB 
　　　　MOV AL，A 
　　　　XLAT 
　　　　MOV B，AL 
　　　　RET 
　　　　START ENDP 
　　　　CODE ENDS 
　　　　END START