局域网技术与组网技术4次作业

一、选择题

1、路由选择是OSI模型中（       ）层的主要功能。

A．物理      B．数据链路      C．网络       D．传输

2、IP地址126.168.0.1属于哪一类IP地址（     ）。

A．D类     B．C类型   	C．B类    	D．A类

3、当个人计算机以拨号方式接入Internet时，必须使用的设备是（       ）。

A．网卡     B．调制解调器    C．电话机    D．浏览器软件

4、计算机网络的目标是实现（     ）。

A．数据处理                 B．信息传输与数据处理

C．文献查询                 D．资源共享与数据传输

5、以下哪一个设置不是上互联网所必须的（       ）。

A．IP地址   B．工作组    C．子网掩码 		D．网关

6、在计算机网络中，通常把提供并管理共享资源的计算机称为（       ）。

A．服务器      B．工作站      C．网关      D．网桥

7、OSI（开放系统互联）参考模型的最低层是（      ）。

A．传输层     B．网络层     C．物理层     D．应用层

8、下列四项内容中，不属于Internet基本功能的是（       ）。

A．电子邮件   B．文件传输   C．远程登录   D．实时监测控制

9、以下关于网络的说法错误的是 （         ）。

A．将两台电脑用网线联在一起就是一个网络

B．网络按覆盖范围可以分为LAN和WAN

C．计算机网络有数据通信、资源共享和分布处理等功能

D．上网时我们享受的服务不只是眼前的工作站提供的

10、OSI模型和TCP/IP协议体系分别分成几层（      ）。

A．7 和 7    B．4和 7    C．7 和 4    D．4 和 4

11、网络中各个节点相互连接的形式，叫做网络的（       ）。

A．拓扑结构    B．协议   C．分层结构    D．分组结构

12、下列设备属于资源子网的是（       ）。

A．打印机   	B．集中器 	   C．路由器 	 D．交换机

13、衡量网络上数据传输速率的单位是bps，其含义是（       ）。

A．信号每秒传输多少公里      B．信号每秒传输多少公里

C．每秒传送多少个二进制位    D．每秒传送多少个数据

14、局域网的简称是（       ）。

A．LAN   B．WAN    C．MAN   D．CN

15、国际标准化组织的英文缩写是（       ）。

A．OSI 		   B．ISO 			C．SOS 	D．ANSI

16、对讲机、共享式局域网等设备采用的是（      ）操作方式。

A．单工     B．半双工     C．全双工     D．混合

17、DNS域名系统中，下面（       ）代表教育机构组织。

A．COM    B．NET       C．GOV       D．EDU

18、把学校里教学楼和科技楼的局域网互连,可以通过（      ）实现。

A．交换机    B．MODEM  C．中继器      D．网卡

19、互联网的主要硬件设备有中继器、网桥和（       ）。

A．集线器   B．网卡   C．网络适配器   D．路由器

20、可网管型集线器在前面板或后面板会提供一个（      ）端口。

A．Passive                     B．Active

C．Intelligent                   D．Console

二、填空题

1、计算机网络是负责信息处理并提供可用资源的资源子网和负责信息传输的           子网。

2、常用的传输介质有两类：有线和无线。有线介质有          、        、        。

3、在计算机网络中，通信双方必须共同遵守的规则或约定，称为      。

4、在传输数字信号时为了便于传输、减少干扰和易于放大，在发送端需要将发送的数字信号变模拟信号，这种变换过程称为      。

5、按照拓扑结构分类网络中计算机之间的地位和关系的不同，局域网分为__     _和_    _两种。

6、如果按网络性质可分为        和        。

三类。

7、OSI参考模型共分了_       层。主要用于处理在两个通信系统中交换信息的表示方式，完成计算机期望的数据格式与网络需要的数据格式之间的转换等功能的是        _层。

8、从计算机网络通信的双方的数据传输方向来看，主要有      、      、      三种通信方式。

9、数据交换技术有三种：      、报文交换方式和        。

10、OIS模型中最低的两层主要是通过硬件来实现，它们是           和         。

11、网卡又叫        ，它是计算机和通信线路之间的桥梁。

12、在以太网标准中就约定了一个以太网上只允许出现________个网段，最多使用     ________个中继器。

13、IP地址由          和          两部分组成。

14、基本的网络拓扑结构类型有_        _、_         _、_        _及网状拓扑。

15、在IEEE802局域网标准中，只定义了        和           两层。

- 检查网络连通性的应用程序是：     (     )

- Web使用（      ）进行信息传送。

- 在同一个信道上的同一时刻，能够进行双向数据传送的通信方式是：

- 计算机网络建立的主要目的是实现计算机资源的共享。计算机资源主要指：

- 以太网所采用的传输方式为：

- （         ）是因特网中最重要的设备，它是网络与网络连接的桥梁。

- ISDN的基本速率为：

- 在计算机网络中，（         ）只隔离冲突，但不隔离广播。

- 网络管理系统的配置管理最主要的功能是：

- IP协议是无连接的，其信息传输方式是：

- 对于IP地址为202.93.12.6/16的主机来说，其网络地址为：

- 按照IP地址的逻辑层来分，IP地址可以分为：               。

- SNMP位于ISO/OSI参考模型的：

- 交换式局域网的核心是：

- 100BASE-T中的“T”是指：

- 在因特网电子邮件系统中，电子邮件应用程序中，发送邮件通常使用              协议。

- 网络层的互联设备是：

- 交换机工作在：

- 通常情况下，B类IP地址掩码为：

- 在IPV4的版本中，IP地址的长度为32位，那么IPV6的地址长度为：                位

- 在Internet中，按（      ）地址进行寻址。

- 数据链路层的数据单位是：

- RIP路由信息协议，采用了（          ）作为路由选择算法

- UTP与计算机连接，最常使用的连接器为：

- 路由器操作的是（              ）信息单位

- 不同的子网为了彼此通讯，必须使用（           ）设备来连接。

- 数据到达交换机时，交换机通过（              ）来进行正确的数据转发

- 在Windows2000 server的域控制器中，添加域用户，可通过（              ）组件进入进行操作

- 网络上的计算机之间通信要采用相同的：

- 从计算机域名到IP地址翻译的过程称为：

- 以太网为了检测和防止冲突而采用的是（              ）机制。

- 目前以太网最常用的传输媒体是：

- TCP协议是                  的。

- 运输层的主要任务是保证传输的：

- 进行通信时，数据将转换为信号进行传输，信号有两种表现方式：（               ）信号和（            ）信号。

- 在无线局域网中使用的协议是：

- IEEE802标准将数据链路层划分为（            ）和（               ）两个子层。

- 100BaseT中的“Base“的意义是：

- TCP通信建立在连接的基础上，TCP连接的建立要使用（           ）次握手的过程。

- 224.0.0.5代表的是：

- 如果互连的局域网高层分别采用TCP/IP协议与SPX/IPX协议，那么我们可以选择的多个网络互连设备应该是：（     ）

- PPP协议是广域网中最常使用的协议，它又被称作（       ）协议。

- 按交换方式来分类，计算机网络可以分为电路交换网，（       ）和（       ）三种。

- 两台计算机利用电话线传输数据信号时，必需的设备是（      ）

- 建筑物综合布线系统一般采用开放式模块化结构，它具有良好的可扩展性和很高的灵活性，其传输介质主要采用非屏蔽双绞线与（       ）混合结构。

三、判断题：

- 在IEEE802局域网体系结构中，数据链路层被细化成逻辑链路子层和介质访问控制子层两层。（    ）

- IP地址分为5类，其中E类地址用于组播（    ）

- 在Win2000中，查看IP地址时可采用Ipconfig命令（     ）

- 一个IP地址VLSM表示的方法为169.178.57.100/27，则此IP地址的子网掩码为：255.255.255.224（     ）

- 节点的路由选择要依靠网络当前的状态信息来决定的策略，称为动态路由选择策略。（     ）

- DNS是解析域名和IP地址对应关系的服务。（     ）

- IP地址192.168.32.1/16的子网掩码为255.255.255.0  （     ）

- 路由器中的路由表需要包含到达目标网络的完整路径信息。（     ）

- 集线器可以隔离冲突域，但不能隔离广播域。（     ）

- FTP使用21端口进行数据传送和接收。（     ）

- RIP比OSPF收敛速度快。（    ）

- IP层可以屏蔽各个物理网络的差异。（     ）

- TCP和UDP都需要IP为其提供服务。（     ）

- IP地址就是计算机的物理地址。（     ）

- IP协议提供端到端的可靠传输。（     ）

- WWW服务使用HTTP协议。（      ）

- 以太网上使用令牌环介质访问控制方式。（    ）

- IP地址192.168.24.255可以分配给某一台计算机。（    ）

- 局域网经常采用的拓扑结构是网状型。（     ）

- 以太网无法保证发送时延的准确性。（      ）

- 用户在Windows 98下进行Internet连接，应该安装TCP/IP协议（       ）

- 在网络工程中通常用的线缆标准为：568B（       ）

- 在通信技术中，通信信道的类型有两类：广播通信信道与点-点通信信道。（      ）

- 网络层向数据链路层提供报务，主要任务是为从端点到端点的信息传送进行路由选择（      ）

- 支持活动目录的文件系统是HTFS（     ）

- 通信双方同等进程或同层实体通过协议进行的通信称为虚通信，通过物理介质进行的通信称为实通信。（      ）

- 在TCP/IP参考模型中，应用层协议的POP3用来实现互联网中电子邮件传送功能（      ）

- TCP协议是面向连接的，UDP协议是无连接的。（       ）

四、名词解释

1、计算机网络体系结构

2、局域网组网流程

五、简答题

1、简述星形网络的结构的优缺点。

2、简述什么计算机网络的拓扑结构，有哪些常见的拓扑结构。

3、试阐述服务和协议的概念，及其相互之间的关系。

4、简述DHCP服务的工作过程。

六、配置题

1、请从下至上依次写出TCP/IP网络模型的五个层次，并分别说明1~5层网络功能。

2、某单位申请一个C类网络地址10.20.33.0/24，需要划分4个子网，分别是1个120台主机的子网，1个60台主机的子网和2个30台主机的子网，请将划分好的子网的网络号、子网前缀（网络位数）、子网掩码、可用主机地址范围（可只填IP地址第四段数字）填在表格里。

| 子网号 | 子网前缀 | 子网掩码 | 可用主机地址范围 |
| --- | --- | --- | --- |

3、维护局域网安全

一、选择题

1、路由选择是OSI模型中（    ）层的主要功能。

A．物理

B．数据链路

C．网络

D．传输

答案：C

2、IP地址126.168.0.1属于哪一类IP地址（    ）。

A．D类

B．C类型

C．B类

D．A类

答案：D

3、当个人计算机以拨号方式接入Internet时，必须使用的设备是（     ）。

A．网卡

B．调制解调器

C．电话机

D．浏览器软件

答案：B

4、计算机网络的目标是实现（    ）。

A．数据处理

B．信息传输与数据处理

C．文献查询

D．资源共享与数据传输

答案：D

5、以下哪一个设置不是上互联网所必须的（     ）。

A．IP地址

B．工作组

C．子网掩码

D．网关

答案：B

6、在计算机网络中，通常把提供并管理共享资源的计算机称为（     ）。

A．服务器

B．工作站

C．网关

D．网桥

答案：A

7、OSI（开放系统互联）参考模型的最低层是（   ）。

A．传输层

B．网络层

C．物理层

D．应用层

答案：C

8、下列四项内容中，不属于Internet基本功能的是（    ）。

A．电子邮件

B．文件传输

C．远程登录

D．实时监测控制

答案：D

9、以下关于网络的说法错误的是 （     ）。

A．将两台电脑用网线联在一起就是一个网络

B．网络按覆盖范围可以分为LAN和WAN

C．计算机网络有数据通信、资源共享和分布处理等功能

D．上网时我们享受的服务不只是眼前的工作站提供的

答案：A

10、OSI模型和TCP/IP协议体系分别分成几层（    ）。

A．7 和 7

B．4和 7

C．7 和 4

D．4 和 4

答案：C

11、网络中各个节点相互连接的形式，叫做网络的（     ）。

A．拓扑结构

B．协议

C．分层结构

D．分组结构

答案：A

12、下列设备属于资源子网的是（     ）。

A．打印机

B．集中器

C．路由器

D．交换机

答案：A

13、衡量网络上数据传输速率的单位是bps，其含义是（    ）。

A．信号每秒传输多少公里

B．信号每秒传输多少公里

C．每秒传送多少个二进制位

D．每秒传送多少个数据

答案：D

14、局域网的简称是（     ）。

A．LAN

B．WAN

C．MAN

D．CN

答案：A

15、国际标准化组织的英文缩写是（     ）。

A．OSI

B．ISO

C．SOS

D．ANSI

答案：B

16、对讲机、共享式局域网等设备采用的是（    ）操作方式。

A．单工

B．半双工

C．全双工

D．混合

答案：B

17、DNS域名系统中，下面（     ）代表教育机构组织。

A．COM

B．NET

C．GOV

D．EDU

答案：D

18、把学校里教学楼和科技楼的局域网互连,可以通过（   ）实现。

A．交换机

B．MODEM

C．中继器

D．网卡

答案：A

19、互联网的主要硬件设备有中继器、网桥和（     ）。

A．集线器

B．网卡

C．网络适配器

D．路由器

答案：D

20、可网管型集线器在前面板或后面板会提供一个（     ）端口。

A．Passive

B．Active

C．Intelligent

D．Console

答案：D

二、填空题

1、计算机网络是负责信息处理并提供可用资源的资源子网和负责信息传输的      子网。

答案：通信

2、常用的传输介质有两类：有线和无线。有线介质有           、          、       。

答案：双绞线、同轴电缆、光纤

3、在计算机网络中，通信双方必须共同遵守的规则或约定，称为        。

答案：协议

4、在传输数字信号时为了便于传输、减少干扰和易于放大，在发送端需要将发送的数字信号变模拟信号，这种变换过程称为         。

答案：数/模转换

5、按照拓扑结构分类网络中计算机之间的地位和关系的不同，局域网分为      和      两种。

答案：星型和环形

6、如果按分布的地理范围来划分，计算机网络可分为               。

答案：公用网和专网

7、OSI参考模型共分了____层。主要用于处理在两个通信系统中交换信息的表示方式，完成计算机期望的数据格式与网络需要的数据格式之间的转换等功能的是          层。

答案：7/表示

8、从计算机网络通信的双方的数据传输方向来看，主要有（  ）、（   ）、（   ） 三种通信方式。

答案：单工|半双工|全双工

9、数据交换技术有三种：            、            、          。

答案：电路交换/报文交换方式/分组交换

10、OIS模型中最低的两层主要是通过硬件来实现，它们是       和       。

答案：物理层 /数据链路层

11、网卡又叫           ，它是计算机和通信线路之间的桥梁。

答案：网络适配器

12、在以太网标准中就约定了一个以太网上只允许出现______个网段，最多使用 ____个中继器。

答案：1/3

13、IP地址由                  和                两部分组成。

答案：主机地址/网络地址

14、基本的网络拓扑结构类型有_        、_        、_         及网状拓扑。

答案：星型/总线型/环形

15、在IEEE802局域网标准中，只定义了           和         两层。

答案：物理层/媒体访问控制

- 检查网络连通性的应用程序是

答案：PING

- Web使用              进行信息传送。

答案：HTTP

- 在同一个信道上的同一时刻，能够进行双向数据传送的通信方式是：

答案：全双工

- 计算机网络建立的主要目的是实现计算机资源的共享。计算机资源主要指：

答案：硬件、软件与数据

- 以太网所采用的传输方式为：

答案：广播式

- 是因特网中最重要的设备，它是网络与网络连接的桥梁。

答案：路由器

- ISDN的基本速率为：

答案：64Kbps

- 在计算机网络中，          只隔离冲突，但不隔离广播。

答案：网桥

- 网络管理系统的配置管理最主要的功能是：

答案：增强网络管理者对网络配置的控制

- IP协议是无连接的，其信息传输方式是：

答案：点到点

- 对于IP地址为202.93.12.6/16的主机来说，其网络地址为：

答案：202.93.0.0

- 按照IP地址的逻辑层来分，IP地址可以分为：       类。

答案：5

- SNMP位于ISO/OSI参考模型的：

答案：应用层

- 交换式局域网的核心是：

答案：局域网交换机

- 100BASE-T中的“T”是指：

答案：双绞线

- 在因特网电子邮件系统中，电子邮件应用程序中，发送邮件通常使用           。

答案：SMTP协议

- 网络层的互联设备是：

答案：路由器

- 交换机工作在：

答案：数据链路层

- 通常情况下，B类IP地址掩码为：

答案：255.255.0.0

- 在IPV4的版本中，IP地址的长度为32位，那么IPV6的地址长度为：

答案：128位

- 在Internet中，按         地址进行寻址。

答案：IP

- 数据链路层的数据单位是：

答案：帧

- RIP路由信息协议，采用了                作为路由选择算法

答案：距离向量

- UTP与计算机连接，最常使用的连接器为：

答案：RJ-45

- 路由器操作的是              信息单位

答案：数据分组

三、判断题：

- 在IEEE802局域网体系结构中，数据链路层被细化成逻辑链路子层和介质访问控制子层两层。（    ）

答案：对

- IP地址分为5类，其中E类地址用于组播（    ）

答案：错

- 在Win2000中，查看IP地址时可采用Ipconfig命令（    ）

答案：对

- 一个IP地址VLSM表示的方法为169.178.57.100/27，则此IP地址的子网掩码为：255.255.255.224（    ）

答案：对

- 节点的路由选择要依靠网络当前的状态信息来决定的策略，称为动态路由选择策略。（    ）

答案：对

- DNS是解析域名和IP地址对应关系的服务。（    ）

答案：对

- IP地址192.168.32.1/16的子网掩码为255.255.255.0  （     ）

答案：错

- 路由器中的路由表需要包含到达目标网络的完整路径信息。（     ）

答案：错

- 集线器可以隔离冲突域，但不能隔离广播域。（     ）

答案：错

- FTP使用21端口进行数据传送和接收。（     ）

答案：错

- RIP比OSPF收敛速度快。（    ）

答案：错

- IP层可以屏蔽各个物理网络的差异。（     ）

答案：对

- TCP和UDP都需要IP为其提供服务。（     ）

答案：对

- IP地址就是计算机的物理地址。（     ）

答案：错

- IP协议提供端到端的可靠传输。（     ）

答案：错

- WWW服务使用HTTP协议。（      ）

答案：对

- 以太网上使用令牌环介质访问控制方式。（    ）

答案：错

- IP地址192.168.24.255可以分配给某一台计算机。（    ）

答案：错

- 局域网经常采用的拓扑结构是网状型。（     ）

答案：错

- 以太网无法保证发送时延的准确性。（      ）

答案：对

- 用户在Windows 98下进行Internet连接，应该安装TCP/IP协议（      ）

答案：对

- 在网络工程中通常用的线缆标准为：568B（      ）

答案：对

- 在通信技术中，通信信道的类型有两类：广播通信信道与点-点通信信道。（      ）

答案：对

- 网络层向数据链路层提供报务，主要任务是为从端点到端点的信息传送进行路由选择（      ）

答案：错

- 支持活动目录的文件系统是HTFS（     ）

答案：错

- 通信双方同等进程或同层实体通过协议进行的通信称为虚通信，通过物理介质进行的通信称为实通信。（      ）

答案：对

- 在TCP/IP参考模型中，应用层协议的POP3用来实现互联网中电子邮件传送功能（      ）

答案：错

- TCP协议是面向连接的，UDP协议是无连接的。（      ）

答案：对

四、名词解释

1、计算机网络体系结构

答案：计算机网络，是指将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备，通过通信线路连接起来，在网络操作系统，网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下，实现资源共享和信息传递的计算机系统；

2、局域网组网流程

答案：不同的应用场景决定了局域网不同的组网方式，组网流程如下：用户需求需求分析、逻辑网络设计、物理网络设计、工程投标、工程实施、测试验收、管理与维护；

五、简答题

1、简述星形网络的结构的优缺点。

答案：星形拓扑结构的优点为：1）方便服务；2）可做到实时通信；3）故障诊断容易；5）可靠性高；6）访问协议简单。

星形拓扑结构的缺点为：1）电缆长安装费用高；2）扩展困难

2、维护局域网安全

答案：网络安全是指通过各种安全技术和管理措施，使计算机网络及系统正常运行从而保障网络数据的可用性，完整性，保密性：

保密性

通信双方传输信息时，不被第三个把传输的数据破解，保障信息的完整性和保密性。

端点鉴别

两台计算机进行通信时，必须进行身份验证与鉴别，保障是可信的可信的身份。

信息完整性

接收方必须收到完整的信息。信息的完整性与端点的鉴别相关。使信息在传递过程数据不被篡改。

运行安全性

计算机网络运行的安全性，保障网络性能，可用，可达，不被恶意攻击导致网络瘫痪。

六、配置题

1、请从下至上依次画出TCP/IP网络模型的五个层次，并分别说明1~5层信息格式的名称，并填在表格里。

| TCP/IP网络模型的层次结构 | 功能 |
| --- | --- |
| 应 用 层 | 应用层(信息结构不做答)用户应用系统 |
| 运 输 层 | 应用层(信息结构不做答)应用传达层 |
| 网 络 层 | 传输层(信息结构不做答)网络体系实现 |
| 链 路 层 | 网际互连层(信息结构不做答)数据组建 |
| 物 理 层 | 网络访问层(信息结构不做答)拓扑实现 |

2、某单位申请一个C类网络地址10.20.33.0/24，需要划分4个子网，分别是1个120台主机的子网，1个60台主机的子网和2个30台主机的子网，请将划分好的子网的网络号、子网前缀（网络位数）、子网掩码、可用主机地址范围（可只填IP地址第四段数字）填在表格里。

| 子网号 | 子网前缀 | 子网掩码 | 可用主机地址范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.20.33.0 | 255.255.255.128 | 0-127(或考虑网络位) |
| 2 | 10.20.33.128 | 255.255.255.192 | 128-192(或考虑网络位) |
| 3 | 10.20.33.192 | 255.255.255.224 | 193-225(或考虑网络位) |
| 4 | 10.20.33.224 | 255.255.255.224 | 226-255(或考虑网络位) |